# Examen de Chasis (Frenos)

CCT Panamá · Respuestas con explicación para estudiar

# I. Llene los espacios en blanco (33 puntos)

1. La función de los frenos es la de ____ o ____ el auto.

Detener o retardar el auto (también vale: disminuir la velocidad o detener).

2. Los frenos se dividen en dos clases:

De disco y de tambor.

3. Entre los diferentes tipos de frenos de los autos tenemos:

Hidráulicos, mecánicos y neumáticos (de aire).

- El freno de mano es mecánico.

- Los camiones grandes usan frenos neumáticos.

4. La función del servofreno (booster) es de:

Multiplicar la fuerza que el conductor hace con el pie en el pedal. Para eso usa el vacío del motor o una bomba de vacío. Así se frena con menos esfuerzo.

5. Escriba los componentes del sistema hidráulico:

- Pedal de freno

- Servofreno (booster)

- Bomba principal (cilindro maestro)

- Depósito del líquido de frenos

- Tuberías rígidas y mangueras flexibles

- Válvula repartidora (o dosificadora)

- Pinzas (cálipers) y cilindros de rueda (bombines)

6. Partes principales del sistema de freno de tambor:

- Tambor

- Plato portazapatas (plato de anclaje)

- Zapatas con sus balatas

- Cilindro de rueda (bombín)

- Resortes de retorno

- Regulador o ajustador

7. Escriba las partes principales del sistema de frenos de discos:

- Disco (rotor)

- Pinza (cáliper)

- Pastillas

- Pistón

- Soporte de la pinza

- Pasadores o guías (con su sello y guardapolvo)

8. La temperatura de los frenos en condiciones normales es de ____ grados Celsius y alcanzan, dependiendo de la forma de manejo, hasta ____ grados.

- En uso normal: unos 120 a 250 °C.

- En frenadas fuertes: unos 500 a 550 °C (según el fabricante de pastillas Ferodo).

- Algunas fuentes hablan de 600 a 700 °C en frenadas extremas.

Las fuentes no coinciden en la cifra exacta: escribe la que dio el profesor en clase.

Fuentes: temperatura normal de los discos · temperatura que alcanzan los frenos de disco · cuándo se sobrecalientan.

9. Dos ventajas y dos desventajas de los frenos de tambor:

Ventajas

- Son más baratos de fabricar y de mantener.

- Frenan con mucha fuerza usando poca presión (efecto autoenergizante), y es fácil ponerles el freno de mano.

Desventajas

- Se calientan y se enfrían mal; con el calor pierden eficacia (fading).

- Si se mojan frenan peor y tardan en secarse. Además pesan más.

# II. Desarrolle las siguientes preguntas (5 puntos)

1. ¿Cómo funciona la bomba principal de frenos (master)?

- Al pisar el pedal, el vástago empuja los pistones dentro del cilindro, con ayuda del booster.

- La bomba es doble (en tándem): tiene dos pistones y dos circuitos separados. Si uno pierde líquido, el otro sigue frenando.

- Al moverse, los pistones cierran el paso al depósito y empujan el líquido a presión por las tuberías hasta las pinzas y los bombines.

- Al soltar el pedal, unos resortes regresan los pistones y el líquido vuelve.

- El depósito repone el líquido a medida que se gastan las pastillas.

2. ¿Cómo están compuestos los sistemas de freno combinados?

- Llevan discos adelante y tambores atrás. Adelante va lo más fuerte porque, al frenar, el peso del carro se carga sobre las ruedas delanteras.

- Una sola bomba principal alimenta dos circuitos, que pueden ir delante/detrás o en diagonal (en X).

- La válvula repartidora baja la presión de atrás para que esas ruedas no se bloqueen.

- El freno de mano actúa de forma mecánica sobre los tambores traseros.

3. ¿Cómo funciona el sistema ABS?

- Un sensor en cada rueda mide su velocidad.

- La computadora del ABS detecta cuándo una rueda frena mucho más rápido que las otras, es decir, que se va a bloquear.

- El módulo hidráulico, con sus válvulas, mantiene, baja y vuelve a subir la presión de esa rueda muchas veces por segundo. Una bomba devuelve el líquido al circuito.

- Así la rueda no se bloquea y el conductor puede seguir girando el volante mientras frena.

- Cuando actúa, se siente una vibración en el pedal. Es normal.

4. ¿Cómo funciona el sensor del ABS?

- Va junto a un anillo dentado (rueda fónica) que gira con la rueda.

- Inductivo (pasivo): tiene un imán y una bobina. Cada diente que pasa genera una pequeña señal eléctrica. Mientras más rápido gira la rueda, más señales por segundo.

- Activo (efecto Hall): recibe corriente y entrega pulsos limpios. Funciona incluso a velocidades muy bajas.

- La computadora cuenta esos pulsos y así calcula la velocidad de cada rueda.

5. ¿Cómo evitamos que se rompa la tubería rígida de los frenos del auto?

- Mantenerla bien sujeta en sus grapas, para que no vibre ni roce.

- Al instalarla, doblarla con una dobladora, sin curvas cerradas ni aplastarla.

- No apoyar la gata sobre ella ni golpearla al subir el carro.

- Protegerla del óxido: lavar los bajos, aplicar protección anticorrosiva y cambiar los tramos oxidados.

- Aflojar y apretar las tuercas con la llave para tuercas de freno (llave de tubo), para no dañarlas.

- Cambiar el líquido de frenos según el manual, porque absorbe humedad y la tubería se oxida por dentro.